# 面向智能驾驶端侧系统的晶上异构集成智能芯粒技术研究及测试标准制定

申报领域： 硬科技（车规级芯片与智能驾驶系统）
依托单位： 天津大学微电子学院 / 中国汽车芯片研究中心
合作申报： 中国汽车集团
版本： v1（2026年3月）

## 一、背景与必要性

### 1.1 国家战略需求与中汽集团核心利益

智能驾驶是汽车产业”软件定义汽车”转型的核心赛道，也是中国汽车集团赢得下一个十年竞争优势的战略支点。当前，L2+/L3级智能驾驶算法模型（多模态感知融合、端到端规划控制）参数量持续膨胀，对端侧芯片的算力密度、功耗比和模型泛化能力提出了前所未有的苛刻要求。传统基于”大算力SoC+先进制程”的堆砌路线正面临三重瓶颈：

- 热管理瓶颈：车规严苛的工作温区（-40°C～125°C）与大功耗算力模块之间的结构性矛盾日益突出；

- 泛化能力瓶颈：模型固化后难以动态适应多变驾驶场景，端侧推理泛化能力不足；

- 标准缺失瓶颈：国内车规Chiplet及晶上智能系统尚无系统性测试规范，制约产品上车与产业生态建立。

与此同时，中国在先进制程上受制于国际封锁，如何以14nm/28nm国产工艺实现等效先进节点的智能算力，是保障汽车供应链自主可控的关键课题。

### 1.2 技术范式转型的历史机遇

天津大学iNEST研究团队的研究表明：基于网络时空协同复杂度（CST）的物理智能涌现机制——即”复杂网络×简单节点”范式——为突破上述瓶颈提供了全新路径。其核心洞察是：

智能行为并非源于单节点算力的堆砌，而是涌现自具有高时空协同复杂度的物理互连网络。

软件定义晶上系统（SDSoW）正是这一理论的工程实现载体：通过在晶圆级尺度构建具有非线性特性的异构集成网络（数字逻辑 + 忆阻器 + 传感器芯粒），可在国产工艺条件下实现超越传统SoC的端侧推理效能，并天然具备网络拓扑可重构的模型泛化优势。

本项目正是上述理论突破与中汽集团车规芯片战略需求的精确交汇点。

## 二、研究目标

面向智能驾驶端侧系统在严苛车规环境下的算力与泛化双重需求，以网络时空协同复杂度驱动物理智能涌现为核心理念，联合天津大学（算法优化、具身智能）与中国汽车芯片研究中心（车规标准、测试体系），研究面向智驾的晶上异构集成智能芯粒技术，并填补国内车规Chiplet测试标准空白，形成具有自主知识产权、可量产上车的技术与标准体系。

## 三、研究内容

### 研究方向一：晶上智能器件工艺技术与车规特性研究

以具有非线性动力学特性的忆阻器作为网络化存算节点，开展：

- 面向车规温区（-40°C～125°C）的忆阻器工艺开发与器件特性优化，重点研究极端温度下非线性特性的稳定性与可重复性；

- 器件时空复杂度参数（Sc、Tc、Γst）的定量表征方法研究，建立CST指标与端侧推理性能的映射关系；

- 忆阻器件的车规级可靠性验证（AECQ100适配），为晶上集成奠定器件基础。

与中汽战略关联： 为中国汽车芯片研究中心提供国产化非线性器件的车规认证方法论与数据库支撑。

### 研究方向二：晶上智能异构集成微系统架构与多模态推理验证

围绕智驾端侧感知-融合-决策全链路，开展：

- 晶上智能存算芯粒（iNEST-Chip）架构设计：基于SDSoW框架，将忆阻存算阵列与数字逻辑芯粒异构集成，构建具有可编程网络拓扑的芯粒单元，实现模型推理中的动态权重调整与CST自适应优化；

- 面向智驾多模态大模型的端侧推理微系统：集成DVS事件相机、毫米波雷达等传感器芯粒，验证晶上微系统在多传感融合感知及端到端规划中的推理精度与实时性；

- 基于CST量化的模型泛化能力评估：引入刘强老师团队的大模型权重量化剪枝技术，研究剪枝操作对晶上网络CST参数的影响机制，形成”剪枝-复杂度-泛化”三角关系模型；

- 具身智能验证平台：依托于和善老师团队的机器人物理具身智能研究，构建基于物理位置定位的车辆感知-规划-控制闭环验证环境，测试晶上微系统在真实动态场景下的性能边界。

与中汽战略关联： 直接服务中汽”舱驾一体”域控算力升级路线，提供国产Chiplet异构集成的可行性论证与性能基线。

### 研究方向三：智驾端侧晶上系统一体化方案与测试标准体系

- 感知-定位-规划-控制-执行一体化方案设计：基于晶上微系统，完成智驾完整功能链路的集成验证，评估系统在典型场景（城市NOA、高速领航、紧急避障）中的性能；

- 权重量化剪枝与加速架构测试规范：研究适用于晶上网络结构的权重量化（INT4/INT8）与稀疏剪枝标准化测试方法，填补现行AECQ100和ISO 26262在此方向的空白；

- 智驾端侧晶上智能存算芯粒测试规范：面向车规Chiplet的功能安全（ISO 26262 ASIL-B/D）、电磁兼容（CISPR25/ISO 11452-4）及CST性能（新增指标）制定综合测试规范；

- 测试标准上升路径：以中国汽车芯片研究中心为标准主导单位，推动上述规范经由全国汽车标准化技术委员会进入国家推荐性标准序列（GB/T）。

与中汽战略关联： 强化中国汽车芯片研究中心在车规Chiplet标准领域的话语权，为中汽集团整车采购国产芯片提供技术背书与测试认证能力。

## 四、研究成果与技术指标

| 序号 | 成果类型 | 具体内容 | 量化指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芯粒及测试系统 | 车规级晶上智能存算芯粒（iNEST-Chip）及配套测试平台 | 1套；推理能效比较同类商用SoC提升≥30%；工作温区覆盖-40°C～125°C |
| 2 | 集成微系统 | 含DVS传感器与存算芯粒的智驾端侧晶上异构集成微系统 | 1套；多模态感知融合时延≤10ms |
| 3 | 测试标准/规范 | 智驾端侧晶上智能存算芯粒测试规范；晶上权重量化剪枝与加速架构测试规范 | 2项（面向GB/T标准申请） |
| 4 | 研究报告 | 《基于CST网络复杂度的智驾端侧晶上系统技术与标准研究报告》 | 1份 |
| 5 | 高水平学术论文 | Nature Electronics/IEEE T-VLSI/IEEE TCAS等 | ≥5篇 |
| 6 | 知识产权 | 发明专利（含晶上拓扑、器件工艺、测试方法） | ≥5项 |
| 7 | 增补指标 | CST量化评测工具链（软件著作权） | 1套 |

## 五、项目实施方案

### 分工建议

| 承担单位 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 天津大学微电子学院（刘勤让团队） | 总体技术路线、SDSoW晶上系统架构、忆阻器工艺与CST表征、项目统筹 |
| 天津大学（刘强团队） | 大模型权重量化剪枝优化、端侧推理加速架构设计 |
| 天津大学（于和善团队） | 物理具身智能验证平台、基于位置感知的机器人控制闭环 |
| 中国汽车芯片研究中心 | 车规测试体系设计、标准申报与推进、整车应用场景定义 |
| 中国汽车集团（参与方） | 整车端应用需求输入、场景库提供、产业化路径评估 |

### 实施周期

建议2年，分两阶段推进：

- 第一年：完成器件工艺开发与车规验证、芯粒架构设计流片、测试规范草案；

- 第二年：完成微系统集成与性能验证、一体化方案演示、标准稿件报批。

### 经费建议

1000万元人民币（可根据中汽集团配套资金情况上浮至1500万元）

## 六、预期价值与合作前景

### 对中汽集团的核心价值

- 标准话语权：主导国内首批车规Chiplet测试标准，在行业形成”游戏规则制定者”地位；

- 供应链自主：验证国产工艺路线下晶上异构集成芯粒的可行性，为集团整车供应链去风险；

- 技术领先窗口：CST驱动的物理智能涌现是下一代端侧AI的潜在范式，提前布局可形成5-10年技术护城河；

- 政策协同：契合国家”车规芯片国产替代”专项与”智能网联汽车标准体系建设指南（2023版）“，利于申请重大专项配套支持。

### 对天津大学iNEST团队的核心价值

- 提供大规模真实驾驶场景数据与车规约束，加速CST理论向工程落地；

- 以中汽标准背书，推动iNEST技术体系进入产业标准序列；

- 构建iNEST-Chip首个产业化应用原型，支撑后续更大规模专项申报。

## 七、修订说明

相较原始指南的主要调整：

- 增加理论内核：在研究内容中嵌入”网络时空协同复杂度（CST）“框架，使技术路线从”器件+系统”提升为”有理论支撑的新范式”，增强立项逻辑说服力；

- 强化中汽视角：每个研究方向均明确标注”与中汽战略关联”，确保集团领导能直接看到利益交集；

- 标准路径清晰化：原指南仅提”制定规范”，修订版明确了标准上升路径（→GB/T），并突出中国汽车芯片研究中心的话语权获益；

- 量化指标细化：新增”推理能效比提升≥30%““多模态融合时延≤10ms”等可验证的硬指标；

- 团队分工显性化：将刘强、于和善两位老师的工作方向与核心任务精确对应，强化团队竞争力展示；

- 经费弹性设计：建议基础1000万，并提供1500万的上浮空间，为双方谈判留余地。