海河实验室2026年度重大专项

项目申报书

通信-算子原语芯粒与软件定义互连协同的复杂网络计算范式验证平台

申报单位：天津大学微电子学院

项目负责人：刘勤让

申报经费：1500万元

项目周期：2026年1月—2028年12月（3年）

申报日期：2026年4月

# 第一部分  SDIO-N接口标准体系

## 1.1  为何必须制定接口标准

本项目包含三类芯粒（NPC通信原语芯粒、CPC算子原语芯粒、SDI控制器），由不同团队分工设计，须在同一块板卡上协同工作。若无统一接口标准，将出现：信号电平不兼容（需外加电平转换，增加延迟）；时序约定不一致（数据错位，功能错误）；协议语义不统一（软件栈无法统一抽象）。

SDIO-N接口标准是本项目技术体系的<<主干道>>，也是后续产业化的核心专利壁垒。

## 1.2  SDIO-N接口标准分层架构

SDIO-N（Software-Defined Interconnect for Native primitives）采用四层架构：

| 层级 | 名称 | 核心内容 | 关键指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| L4 | 语义层 | 原语事务 SEND_PRIM(type, data, topology_cfg)，支持NPC_ALLREDUCE/NPC_ALLTOALL/CPC_MAP/CPC_SCAN等类型 | 原语类型编码4bit，支持16种原语 |
| L3 | 协议层 | 轻量事务协议（LTP），包头8B（原语类型4b+节点ID12b+长度16b+序列号16b+CRC8），Credit-based流控，无需ACK，仅端到端重传 | 协议开销<5% |
| L2 | 数据链路层 | 64B Flit最小传输单元，奇偶校验+RS前向纠错（可选） | 纠错码可选，不增加必要延迟 |
| L1 | 物理层 | 差分信号LVDS，16Gbps/lane，兼容UCIe 1.0电气规范 | 芯粒间<2ns，板间<10ns，功耗<1pJ/bit |

## 1.3  信号定义（芯粒管脚层）

| 信号组 | 信号名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据通道 | DATA[255:0] | 双向 | 256b | 主数据总线，4x64b Flit |
| 控制通道 | PRIM_TYPE[3:0] | 输入 | 4b | 原语类型编码 |
| 控制通道 | NODE_ID[11:0] | 输入 | 12b | 源/目标节点ID，支持4096节点 |
| 拓扑配置 | TOPO_CFG[63:0] | 输入 | 64b | SDI拓扑配置寄存器 |
| 时钟 | CLK_IN/CLK_OUT | — | 1b | 源同步随路时钟 |
| 流控 | CREDIT[7:0] | 双向 | 8b | 可用缓冲信用值 |
| 状态 | READY/VALID | 双向 | 1b | 握手信号 |
| 重构 | RECONFIG_REQ/ACK | 双向 | 1b | 拓扑重构请求与确认 |

## 1.4  原语类型编码

| 编码 | 原语 | 芯粒 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4'b0001 | ALLREDUCE | NPC-AR | 蝴蝶树归约，64节点，内嵌加法器 |
| 4'b0010 | ALLTOALL | NPC-AA | 全连接路由，32x32交叉开关 |
| 4'b0011 | REDUCESCATTER | NPC-RS | 流水线分段聚合，64节点 |
| 4'b0100 | ALLGATHER | NPC-AG | 径向多播汇聚，64节点 |
| 4'b0101 | BROADCAST+REDUCE | NPC-BC | 稀疏有向树广播，可配置深度 |
| 4'b1001 | MAP | CPC-M | 脉动阵列矩阵乘，8x8 PE，512 MAC/cycle |
| 4'b1010 | REDUCE | CPC-R | 树形归约器，sum/max/min/avg |
| 4'b1011 | SCAN | CPC-S | Brent-Kung并行前缀扫描，FFT复用 |
| 4'b1100 | TRANSFORM | CPC-T | 地址重排+查表，Softmax/GELU近似 |
| 4'b1111 | SDI_RECONFIG | SDI-Ctrl | 拓扑重构命令，<100ns响应 |

## 1.5  SDI控制器（SDI-Ctrl）职责

SDI-Ctrl是三类芯粒的指挥中枢，负责以下六项核心功能：

1. 接收上层软件（PyiNEST/NCCL插件）的原语调用请求

2. 解析当前任务通信模式（AllReduce/AlltoAll/信号处理等）

3. 查询拓扑配置表，选择HPC模式/AI推理模式/信号处理模式

4. 向所有NPC/CPC芯粒广播TOPO_CFG配置字（64bit）

5. 监控READY/VALID握手信号，管理Credit流控信用

6. 统计性能计数器（延迟、带宽利用率）供上层调优

# 第二部分  三类芯粒互联布局关系

## 2.1  单板卡物理布局（22nm MPW流片后封装）

板卡形态：半高半长PCIe卡。封装方式：2.5D CoWoS封装（9颗原语芯粒+SDI-Ctrl+HBM2E集成于同一interposer上）。总芯片面积约89mm²，板卡功耗<30W（HPC模式），<25W（AI推理模式）。

| 位置 | 芯粒名称 | 面积 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上排-1 | NPC-AR（AllReduce） | 8mm² | 蝴蝶树归约，64节点，延迟45ns |
| 上排-2 | NPC-AA（AlltoAll） | 12mm² | 全连接路由，32x32，延迟80ns |
| 上排-3 | NPC-RS（ReduceScatter） | 8mm² | 流水线聚合，64节点，延迟60ns |
| 上排-4 | SDI-Ctrl（拓扑调度） | 10mm² | 三场景拓扑配置，<500ns切换 |
| 中间 | SDIO-N片上互联总线 | — | 256b @16Gbps，连接所有芯粒 |
| 下排-1 | NPC-AG（AllGather） | 6mm² | 径向多播，64节点，延迟35ns |
| 下排-2 | NPC-BC（Broadcast） | 5mm² | 稀疏树广播，延迟25ns |
| 下排-3 | CPC-M（Map/GEMM） | 15mm² | 8x8脉动阵列，2TOPS，FP16 |
| 下排-4 | CPC-R（Reduce） | 4mm² | 树形归约，1024元素/cycle |
| 底部-1 | CPC-S（Scan/FFT） | 6mm² | 并行前缀+FFT蝴蝶，[原创]复用NPC-AR路径 |
| 底部-2 | CPC-T（Transform） | 5mm² | Softmax/GELU近似，误差<0.1% |
| 底部-3 | HBM2E x2 | — | 32GB共享高速内存 |
| 底部接口 | PCIe Gen5 x16 | — | 主机接口，双向~512GB/s |

## 2.2  三种场景数据流路径

### 2.2.1  场景A：超算HPC（CFD/FFT/分子动力学）

数据流路径：外部数据 -> PCIe -> HBM2E（暂存）-> CPC-M（局部矩乘，PDE迭代）-> NPC-AR（AllReduce，边界Halo同步）-> CPC-S（前缀扫描，累积统计）-> SDI-Ctrl判断收敛 -> PCIe -> 主机（输出）

SDI拓扑配置（HPC模式）：NPC-AR采用Butterfly树深度6、64节点；CPC-M+CPC-S流水线串联无气泡；拓扑切换NPC-AR<->NPC-RS小于100ns；SDIO-N带宽分配：NPC-AR 50%、CPC-M 30%、CPC-S 20%。

### 2.2.2  场景B：智算AI推理（L4推理/多路视频分析）

数据流路径：视频流 -> PCIe -> HBM2E（帧缓冲）-> CPC-M（卷积/GEMM主力）-> [CPC-R（局部归约）+ CPC-T（BatchNorm/Softmax/GELU）] -> NPC-AA（AlltoAll，MoE专家路由）-> NPC-AR（AllReduce，多卡同步）-> NPC-AG（AllGather，结果广播）-> PCIe -> 主机

SDI拓扑配置（AI推理模式）：CPC-M独占SDIO-N总线60%带宽；NPC-AA全连通32路专家并发；NPC-AR环形4卡聚合；CPC层与NPC层并行流水无等待；延迟确定性<1ms（P99）。

### 2.2.3  场景C：信号处理（雷达CFAR/OFDM/波束成形）

数据流路径：ADC采样 -> PCIe -> HBM2E -> CPC-S（并行FFT蝴蝶，[原创]复用NPC-AR物理路径）-> [NPC-RS（CFAR滑窗归约）+ CPC-M（复数乘加波束成形）] -> NPC-AG（多天线广播）-> CPC-T（非线性检测门限）-> PCIe -> 主机

[原创] FFT-AllReduce同构定理（原创）：CPC-S蝴蝶运算图与NPC-AR蝴蝶拓扑图论同构，两颗芯粒共享物理数据路径，节省约30%布线资源，同时支持信号处理与通信场景的统一硬件平台。

## 2.3  多板卡扩展布局

| 扩展层级 | 规模 | 互联方式 | 延迟 | 典型场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单板卡 | 9颗芯粒+HBM2E | SDIO-N片上总线 | <2ns | 原型验证、产品原型 |
| 4板卡机箱 | 256节点AllReduce | 板间SDIO-N光纤 | <10ns | 产品级验证 |
| 16板卡机柜 | 1024节点 | 机柜100Gbps以太网 | <100ns | 超算节点验证 |

# 第三部分  正式项目申报书

# 一、立项意义

## 1.1  战略背景：冯·诺依曼范式遭遇根本瓶颈

当前人工智能、超级计算、实时信号处理三大领域对算力的需求持续爆发，但支撑这些需求的计算架构在过去70年间没有发生范式级变革：无论是CPU集群还是GPU集群，均沿袭冯·诺依曼<<节点中心>>范式——数据必须被搬运到计算节点才能被处理。

| 矛盾 | 量化表现 | 根因 |
| --- | --- | --- |
| 通信墙 | 万卡AI训练集群中，集合通信占总时间40-70% | 计算与通信分离，数据反复搬运 |
| 功耗墙 | 数据中心PUE持续恶化，训练单次成本超百万元 | 无效数据移动消耗大量能量 |
| 扩展墙 | 集群扩展效率随节点数增加持续下降（典型值0.6-0.7） | 固定拓扑无法适应动态通信模式 |

## 1.2  范式创新机遇：复杂网络x简单节点

本项目提出并验证网络中心计算（Network-Centric Computing，NCC）新范式：将计算中心从节点迁移到网络——物理拓扑即计算。

核心命题：任意分布式计算均可分解为路由（Route）与变换（Transform）两类操作。路由操作（集合通信：AllReduce/AlltoAll/ReduceScatter/AllGather/Broadcast）可由物理网络拓扑原生承担；变换操作（GEMM/归约/扫描/重排）由极简计算节点完成。当9类通信-算子原语芯粒通过SDI动态组合时，同样的硅面积可实现3-5倍的有效算力提升。

| 范式 | 时期 | 核心特征 |
| --- | --- | --- |
| 第一范式 | 1945-2010 | CPU节点中心——复杂节点x简单网络 |
| 第二范式 | 2010-今 | GPU/加速器集群——仍是节点中心 |
| 第三范式（本项目） | 2026起 | 网络中心计算——物理拓扑即计算（复杂网络x简单节点） |

## 1.3  对天津市及国家的战略意义

[技术自主]突破NVIDIA NVLink/InfiniBand互连封锁，掌握集合通信物理拓扑定义权——这是制约国产AI算力体系能否独立运行的最后一块短板。

[产业换道]在芯粒（Chiplet）异构集成新赛道上，建立中国主导的SDIO-N接口标准，避免重蹈RISC-V时代<<架构自主但生态依赖>>的困境。

[科学前沿]为网络时空协同复杂度（CST）理论提供工程验证平台，推动<<复杂网络x简单节点>>在超算、智算、信号处理三大场景的规律性认知，支撑后续国家重大专项布局。

# 二、研究必要性与紧迫性

## 2.1  技术缺口（国内现有方案无法解决）

| 技术需求 | 现有最优方案 | 本项目方案 | 提升倍数 |
| --- | --- | --- | --- |
| AllReduce延迟 | InfiniBand HDR: 5μs | NPC-AR物理硬化: 45ns | 110x |
| 推理延迟确定性 | GPU L4抖动: 1-10ms | NPC+CPC硬件调度: <1ms确定 | 首次确定性保障 |
| 集群扩展效率 | MPI软件栈: 0.65 | SDI动态拓扑: >0.95 | 1.46x |
| FFT处理延迟 | FPGA软IP: 5μs | CPC-S硬化: <500ns | 10x |
| 计算资源利用率 | GPU通用推理: 20-30% | NPC+CPC专用流水: >85% | 3-4x |

## 2.2  战略窗口（三年不可逆）

2026-2028年是国内AI算力基础设施大规模建设关键窗口期。若届时未形成自主集合通信物理拓扑体系，国内万卡集群将长期运行在NVIDIA生态定义的拓扑框架内，形成路径锁定，弯道超车窗口永久关闭。

## 2.3  研究基础（课题组支撑）

| 成果类型 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 核心理论 | SDI化合键+CST框架+5定理体系（路由-变换分解定理、完备性定理、FFT-AllReduce同构定理、RI上界定理、时空耦合最大化定理） | 完成，专利布局中 |
| FPGA原型 | NPC-AR延迟测试<480ns（目标22nm后<45ns） | 完成 |
| 算法 | PTM（原语拓扑映射）算法v1.0 | 完成 |
| 软件框架 | PyiNEST骨架，NCCL插件草稿 | 进行中 |
| 接口标准 | SDIO-N v0.3草案（L1-L4四层协议） | 进行中 |

# 三、研究内容

## 3.1  总体技术架构

| 层次 | 组成 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 软件层（L6） | PyiNEST框架、NCCL插件、编译器（原语映射） | 统一编程接口，屏蔽底层硬件差异 |
| SDI控制层（L5） | SDI-Ctrl芯粒：拓扑调度、性能监控、场景切换 | 三场景动态重构，<500ns热切换 |
| SDIO-N接口层（L4） | L1物理层/L2链路层/L3协议层/L4语义层 | 芯粒间统一互联规范，国产标准 |
| 通信原语层（L3） | NPC-AR、NPC-AA、NPC-RS、NPC-AG、NPC-BC | 5类集合通信原语硬化芯粒 |
| 算子原语层（L2） | CPC-M、CPC-R、CPC-S、CPC-T | 4类计算算子原语硬化芯粒 |
| 验证场景层（L1） | 超算HPC、智算AI推理、信号处理 | 三域统一验证，覆盖主要应用场景 |

## 3.2  任务一：SDIO-N接口标准制定与验证（Year 1，300万元）

研究内容：（1）制定SDIO-N接口标准完整规范（L1-L4四层），覆盖信号定义、时序约束、协议语义、拓扑重构命令集；（2）开发标准一致性测试套件（Compliance Test Suite）；（3）在FPGA平台（Xilinx VCU128）上验证SDIO-N协议正确性；（4）向CCIA（中国芯片工业协会）提交标准提案。

关键指标：SDIO-N物理层延迟<2ns；协议开销<5%；拓扑重构命令响应<100ns；标准提案提交CCIA；专利布局≥5项。

## 3.3  任务二：5类通信原语芯粒（NPC）设计与流片（Year 1-2，450万元）

| 芯粒 | 核心架构 | Year1 FPGA验证指标 | Year2流片指标（22nm） |
| --- | --- | --- | --- |
| NPC-AR | Butterfly树，64节点，内嵌加法器 | FPGA延迟<500ns | <45ns（比InfiniBand快110倍） |
| NPC-AA | NxN交叉开关，32x32 | FPGA延迟<2μs | <80ns |
| NPC-RS | 流水线分段，64节点 | FPGA延迟<1μs | <60ns |
| NPC-AG | 径向多播，64节点 | FPGA延迟<300ns | <35ns |
| NPC-BC | 稀疏有向树，可配置深度 | FPGA延迟<200ns | <25ns |

流片策略：NPC-AR/NPC-RS/NPC-BC共用reticle（Year 2 Q1，MPW-1，120万）；NPC-AA/NPC-AG/SDI-Ctrl（Year 2 Q2，MPW-2，120万）；修复版重流（Year 2 Q4，MPW-3，60万）。

## 3.4  任务三：4类算子原语芯粒（CPC）设计与流片（Year 2-3，400万元）

| 芯粒 | 核心架构 | 规格参数 | 流片指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPC-M | 脉动阵列8x8 PE | 512 MAC/cycle，FP16 | 2 TOPS，面积15mm² |
| CPC-R | 树形归约，sum/max/min/avg | 1024元素/cycle | 面积4mm² |
| CPC-S（[原创]） | Brent-Kung并行前缀（FFT复用NPC-AR路径） | 1024元素/cycle，1024点FFT<500ns | 面积6mm²，节省30%布线 |
| CPC-T | 地址重排+查表 | Softmax/GELU近似，误差<0.1% | 面积5mm² |

## 3.5  任务四：SDI控制器与三场景拓扑配置（Year 2，150万元）

研究内容：SDI-Ctrl芯片设计（原语调度+拓扑查找表+性能计数器）；三类场景拓扑配置文件（HPC模式/AI推理模式/信号处理模式）及场景切换协议（<500ns热切换，无数据丢失）。

## 3.6  任务五：板卡集成与三场景基准测试（Year 3，200万元）

研究内容：2.5D CoWoS封装集成（9颗原语芯粒+SDI-Ctrl+HBM2E）；PCIe Gen5驱动与PyiNEST软件栈开发；三场景基准测试（见第五部分考核指标）；64节点多板卡扩展验证。

# 四、研究基础与条件

## 4.1  课题组已有成果

天津大学iNEST（网络时空复杂度涌现智能）课题组已完成以下工作：SDI化合键理论框架（已发表，专利5项）；CST网络时空协同复杂度理论（核心公式I∝CST已建立）；FFT-AllReduce图论同构定理（原创，已证明）；AllReduce/AlltoAll/ReduceScatter FPGA原型验证（延迟指标初步达标）；SDIO-N接口协议草案v0.3。

## 4.2  合作资源

流片合作：中芯国际22nm工艺PDK对接（预洽谈中）

封装合作：长电科技CoWoS 2.5D封装能力

测试平台：天津大学微电子学院片上网络测试中心（自有）

应用合作：华为昇腾团队（NCCL插件接口验证）

# 五、预期成果与考核指标

## 5.1  核心交付物（按年度）

| 年度 | 交付物清单 |
| --- | --- |
| Year 1（2026） | 1. SDIO-N接口标准v1.0（送审CCIA） 2. 5类NPC芯粒FPGA验证报告（延迟/带宽/正确性） 3. 4类CPC芯粒RTL设计完成进入后端综合 4. 发明专利申请≥8项 |
| Year 2（2027） | 1. NPCx5颗流片回片（22nm，2批次MPW） 2. SDI-Ctrl芯粒设计定稿并流片 3. 三场景拓扑配置文件与切换验证 4. 学术论文≥3篇（IEEE TPDS/DAC/HPCA） 5. 发明专利授权≥5项 |
| Year 3（2028） | 1. CPCx4颗流片回片（22nm，2批次MPW） 2. 板卡集成原型（9颗芯粒+HBM2E） 3. 三场景基准测试全部达到考核指标 4. 64节点多板卡扩展验证 5. 学术论文≥3篇（SC/ISSCC/Nature Electronics） 6. RT-Infer-30 L4推理卡产品原型1台 |

## 5.2  量化考核指标（验收标准）

| 指标类型 | 具体指标 | 目标值 | 对标基准 | 测量方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信性能 | AllReduce延迟（64节点） | ≤45ns | InfiniBand 5μs | nccl-tests实测+示波器 |
| 通信性能 | AlltoAll带宽（32节点） | ≥400GB/s | InfiniBand 200GB/s | 带宽压力测试 |
| 推理性能 | ResNet-50推理延迟 | ≤1ms，P99确定性 | GPU L4 P99=8ms | 1000次连续推理统计 |
| 推理性能 | 8路4K视频同步吞吐 | ≥120fps/路 | GPU L4: 30fps/路 | 视频流压力测试 |
| 信号处理 | 1024点FFT延迟 | ≤500ns | FPGA软IP: 5μs | 示波器实测 |
| 信号处理 | CFAR 128目标实时检测 | ≤2ms | DSP方案: 20ms | 雷达仿真数据集 |
| 扩展性 | 64节点弱扩展效率 | ≥0.92 | MPI集群: 0.65 | ResNet分布式训练 |
| 能效 | 推理能效比 | ≥50 GOPS/W | GPU L4: 10 GOPS/W | 焦耳表+性能计数器 |
| 接口标准 | SDIO-N一致性测试通过率 | 100% | 无对标 | 自研Compliance Suite |
| 场景切换 | 三场景拓扑热切换时间 | ≤500ns | — | SDI-Ctrl计数器 |

## 5.3  五大创新点

创新点1：首次提出并验证NCC范式：以9类原语芯粒+SDI动态编排实现<<物理拓扑即计算>>，突破70年未变的节点中心范式。

创新点2：首次硬化5类集合通信原语：AllReduce端到端延迟降至45ns，比InfiniBand软件方案快110倍。

创新点3：首次利用FFT-AllReduce同构定理：CPC-S与NPC-AR物理路径复用，节省约30%布线资源，实现信号处理与AI训练统一硬件平台。

创新点4：首次制定SDIO-N接口标准：国产芯粒异构集成互联规范，填补国内空白，形成技术标准话语权。

创新点5：首次实现三场景统一架构：同一套硬件通过SDI拓扑重构，覆盖超算HPC/智算AI推理/信号处理三大领域。

# 六、经费预算（1500万元，3年）

## 6.1  总预算分配

| 经费类别 | Year 1（万元） | Year 2（万元） | Year 3（万元） | 合计（万元） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芯片设计（EDA+工程师） | 150 | 100 | 80 | 330 | 22% |
| FPGA开发平台 | 80 | 20 | 10 | 110 | 7% |
| 流片费用（22nm MPW） | — | 300 | 200 | 500 | 33% |
| 封装测试（CoWoS+测试） | — | 50 | 100 | 150 | 10% |
| 人员费用（6人x3年） | 80 | 90 | 90 | 260 | 17% |
| 软件栈开发 | 30 | 30 | 20 | 80 | 5% |
| 差旅/会议/发表 | 20 | 30 | 20 | 70 | 5% |
| 合 计 | 360 | 620 | 520 | 1500 | 100% |

## 6.2  流片批次计划

| 批次 | 时间 | 流片内容 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| MPW-1 | Year 2 Q1 | NPC-AR+NPC-RS+NPC-BC（共用reticle，3芯粒） | 120 |
| MPW-2 | Year 2 Q2 | NPC-AA+NPC-AG+SDI-Ctrl（3芯粒） | 120 |
| MPW-3 | Year 2 Q4 | NPC全套修复版+板卡验证片 | 60 |
| MPW-4 | Year 3 Q1 | CPC-M+CPC-R（共用reticle，2芯粒） | 100 |
| MPW-5 | Year 3 Q2 | CPC-S+CPC-T+集成测试片（2芯粒） | 100 |
| 合 计 |  |  | 500 |

# 七、项目进度计划

| 任务 | 2026 Q1 | 2026 Q2-Q3 | 2026 Q4 | 2027 Q1-Q2 | 2027 Q3-Q4 | 2028 Q1-Q2 | 2028 Q3-Q4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDIO-N标准 | 草案完善 | FPGA验证 | v1.0->CCIA | — | UCIe对齐 | — | — |
| NPCx5 FPGA验证 | 设计 | 验证 | 全部通过 | — | — | — | — |
| NPCx5 流片 | — | — | — | MPW1+MPW2 | MPW3修复 | — | — |
| CPCx4 RTL | 设计 | RTL完成 | 后端综合 | PR/DRC | — | — | — |
| CPCx4 流片 | — | — | — | — | — | MPW4+MPW5 | 回片测试 |
| SDI-Ctrl | — | 设计 | RTL完成 | 流片 | 回片 | — | — |
| 板卡集成 | — | — | — | — | — | CoWoS封装 | 集成测试 |
| 三场景验证 | — | — | — | HPC初步 | AI推理 | 信号处理 | [原创]全验收 |
| 软件栈 | PyiNEST骨架 | 驱动开发 | NCCL插件 | 优化 | DSE工具 | 完善 | 开源发布 |
| 论文/专利 | 专利≥3项 | — | 论文投DAC | 专利授权 | 论文投TIT | 专利授权 | 论文投SC |

# 八、预期效益

## 8.1  科学价值

建立<<物理拓扑即计算>>的严格理论框架，为CST网络时空协同复杂度理论提供工程验证，推动NCC范式进入主流学术视野。证明FFT-AllReduce同构定理的工程意义，为信号处理与AI训练统一硬件平台奠定理论基础。预计发表顶级论文6篇以上（SC/ISSCC/IEEE TPDS/Nature Electronics）。

## 8.2  技术价值

形成国内首套覆盖全栈的集合通信硬件IP体系（9颗原语芯粒），可授权给国内AI芯片企业使用。制定SDIO-N国产芯粒互联标准，打破NVIDIA互连生态垄断的底层技术壁垒，争夺Chiplet互联接口话语权。为后续晶圆级集成（SDSoW）和类脑计算（SDI化合键）提供工程验证与技术积累。

## 8.3  产业价值

直接输出产品原型：RT-Infer-30边缘推理卡（定位L4自动驾驶、工业质检市场，目标功耗<30W、延迟确定性<1ms，竞争NVIDIA L4的niche市场）。技术许可预期收入（项目结束3年后）≥2000万元（SDIO-N标准IP授权+原语芯粒IP授权）。带动产业链：封装（长电/通富）、代工（中芯国际）、系统集成（华为昇腾生态）。

## 8.4  人才培养

培养博士研究生6名（集成电路设计方向3名、计算机体系结构方向3名）；培养硕士研究生10名；与华为、中芯国际联合培养工程师4名；形成国内在集合通信硬件领域的核心技术团队。

项目负责人签字：刘勤让

申报单位公章：天津大学微电子学院

申报日期：2026年4月